BLOM tulotunnelin tilavuuden laskenta pintamittauksen perusteella, toteutus prosessiautomaatiojärjestelmässä

Mittaus: 3D1-LC001:av

Vakioiden määrittelyt

- Tulotunnelin yksinkertaistetut mitat

  - Leveys 5 m

  - Korkeus 5,5 m

  - Pituus 8200 m

- Pinnankorkeuden rajat

  - Raja 1: 0,4 m

  - Raja 2: 5,9 m

  - Raja 3: 8,6 m

  - Raja 4: 14,1 m

| Case | Pinnankorkeus (m) | Ylärajaa vastaava maksimitilavuus (m3) |
| --- | --- | --- |
| Va | < 0,4 | 350 |
| Vb | 0,4 – 5,9 | 75 975 |
| Vc | 5,9 – 8,6 | 150 225 |
| Vd | 8,6 – 14,1 | 225 850 |

Pintamuuttujan X laskenta

Vbx = LC001 – Raja 1

Vcx = LC001 – Raja 2

Vdx = LC001 – Raja 3

Case 1: LC001 < Raja 1 (Va)

Tulotunnelin vesimäärä = 350 m3

Case 2: Raja 1 < LC001 < Raja 2 (Vb)

Tulotunnelin vesimäärä = (((1000 * Vbx * Vbx) / 2) * 5) + 350

Case 3: Raja 2 < LC001 < Raja 3 (Vc)

Tulotunnelin vesimäärä = (5500 * Vcx * 5) + 75975

Case 4: Raja 3 < LC001 < Raja 4 (Vd)

Tulotunnelin vesimäärä = (((5,5 * 5500 / 2) – ((5,5 - Vdx) * (5,5 - Vdx) * 1000 / 2)) * 5) + 150225